| DOMOKAMI | Rapport Technique · Juin 2026 |
| --- | --- |

ASSISTANT VOCAL EMBARQUE  ·  PROJET v3

S3 Salle de Bain.

Dispositif autonome installe dans la salle de bain integrant reconnaissance vocale locale (microWakeWord), lecteur media multi-pipeline et anneau lumineux expressif de 12 WS2812. Base sur ESP32-S3 DevKitC-1, firmware declaratif YAML ESPHome.

| SOC ESP32-S3 240 MHz | MEMOIRE 16 MB + 8 MB Flash + PSRAM | AUDIO PCM5102 I2S 48 kHz / 16-bit | LEDS 12 x WS2812B RGB | RESEAU Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| AUTEUR Hanafi Benmesbah | DEPOT SOURCE github.com/hanafi09/s3-salle-de-bain | CIBLE Home Assistant 2025+ |
| --- | --- | --- |

SOMMAIRE

Table des matieres

| 01 | Presentation du projet Architecture materielle, logicielle et trois couches de feedback | 03 |
| --- | --- | --- |
| 02 | Schema de cablage Brochage complet corrige et configuration PCM5102 | 04 |
| 03 | Tableau de brochage Description detaillee des entrees / sorties ESP32-S3 | 05 |
| 04 | Configuration des modules PCM5102, microphone MEMS, anneau WS2812, alimentation | 06 |
| 05 | Pipeline audio Chaine de traitement complete, format des flux et mixage | 08 |
| 06 | Sons embarques Catalogue des fichiers media_player.files | 09 |
| 07 | Stack logiciel ESPHome, wake words, entites, variables globales, scripts | 10 |
| 08 | Retour visuel Anneau WS2812, 14 animations et mapping des partitions | 12 |
| 09 | Reseau et securite Connectivite, services exposes et mecanismes de protection | 14 |
| 10 | Boitier imprime 3D Galet compact PA-CF, facade haut-parleurs, molette centrale | 15 |
| 11 | Vue eclatee et nomenclature Architecture interne, configuration acoustique, fichiers CAO | 16 |
| 12 | Annexe YAML Extraits cles de s3-salle-de-bain.yaml (ESPHome 2025.9.3+) | 18 |

RESUME

Le module s3-salle-de-bain est un assistant vocal prive concu pour fonctionner dans un environnement humide. Il s’appuie sur l’ecosysteme Home Assistant Voice Preview Edition, et remplace entierement les assistants proprietaires par une solution locale, sans envoi de flux audio a des services tiers par defaut. Le wake word est detecte directement sur le microcontroleur grace au moteur microWakeWord. Le firmware est entierement declaratif en YAML, ESPHome.

§ 01

Presentation du projet

Architecture materielle et logicielle, trois couches de feedback

Dispositif autonome installe dans la salle de bain integrant reconnaissance vocale locale (microWakeWord), lecteur media multi-pipeline avec mixer et resampler, anneau lumineux expressif de 12 WS2812 avec 14 animations contextuelles, et interactions physiques (bouton multi-clics, encodeur rotatif bi-fonction, jack 3.5 mm avec detection).

Le systeme integre trois couches de feedback utilisateur : visuel (anneau LED), sonore (effets de confirmation, sons d'erreur, timer) et haptique indirect (retour du clic et du cran de l'encodeur). L'ensemble est pilote par une machine a etats centrale qui route les animations en fonction du contexte : initialisation, connexion WiFi/API, phase du pipeline vocal, timer actif, mute, changement de volume ou de couleur.

| Detection locale microWakeWord execute 3 modeles en parallele avec seuils de sensibilite ajustables. Gain x4, VAD integre, stop-word actif pendant TTS pour limiter les declenchements parasites.. |  | Audio haute qualite DAC PCM5102 stereo 48 kHz via I2S. Pipeline virtuel avec mixer 2 canaux (announcement + media), resampler par flux, ducking -20 dB automatique.. |  | Feedback visuel riche Anneau 12 WS2812 remappe en 2 partitions, 14 animations codees en lambdas adressables, teinte controlee a l'encodeur.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Interactions physiques Bouton central multi-clics (1/2/3), appui long 1 s, 10 s pour reset prompt, 22 s pour factory reset confirme, et easter-egg Morse H-A.. |  | Connectivite WiFi 2.4 GHz IP statique 192.168.1.197, API ESPHome chiffree Noise Protocol, OTA port 3232, fallback AP Voice-S3-Fallback, captive portal.. |  | Securite & robustesse Cle API chiffree, mute hardware prioritaire sur le logiciel, factory reset a 22 s de pression, reboot watchdog 15 min, firmware OTA protege par mot de passe.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

§ 02

Schema de cablage

Brochage complet corrige, interconnexions et configuration PCM5102

Le brochage ci-dessous correspond exactement a la configuration YAML s3-salle-de-bain.yaml. Le DAC PCM5102 utilise trois broches I2S (BCK, DIN, LRCK) plus cinq broches de configuration fixes (SCK, FMT, FLT, DEMP, XSMT) qui ne se cablent pas au microcontroleur mais directement a GND ou 3.3 V. Aucun bus I2C n'est requis avec ce DAC. Une ligne de masse commune partage MCU, DAC, micro et amplificateur.

Fig. 1 - Schema d'interconnexion ESP32-S3 / PCM5102 / peripheriques (v3).

Corrections depuis la v1 du schema. GPIO9 requalifie en power gate LED (via power_supply) - GPIO10 identifie en DOUT (sortie I2S vers DAC), pas entree - GPIO47 ajoute comme enable de l'amplificateur (etait absent) - GPIO11 explicitement mis en 32-bit PDM off - Suppression du bus I2C (non utilise avec PCM5102) - XSMT du PCM5102 tire a 3.3 V (soft mute desactive). Budget courant pic estime : 900 mA (LEDs pleine blancheur).

§ 03

Tableau de brochage ESP32-S3

Description detaillee des entrees / sorties

Les broches sont reparties en cinq groupes fonctionnels : entrees physiques (bouton, encodeur, jack, switch mute), microphone MEMS sur bus I2S dedie, DAC audio sur second bus I2S, anneau LED RMT et gating d'alimentation. Toutes les broches sont declarees explicitement dans le YAML.

| GPIO | ROLE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| GPIO1 | ENTREE - Bouton central | Bouton poussoir SPST (pull-up interne, signal inverse). Pull-up interne actif, option inverted: true pour que 'enfonce' = ON. Simple/double/triple clic, appui long >=1 s, Morse H-A, factory reset 22 s. |
| GPIO2 | ENTREE - Switch mute materiel | Interrupteur lateral physique (coupe-micro hardware). Commutateur a glissiere entre GPIO2 et GND. Priorite absolue sur le mute logiciel : tant que ferme, microphone.unmute est interdit. Sons mute_switch_on / off. |
| GPIO4 / 5 / 11 | ENTREE - Bus I2S micro (i2s_in) | Microphone MEMS numerique I2S 32-bit mono. GPIO4 = LRCLK (Word Select), GPIO5 = BCLK, GPIO11 = DIN. Alim +3.3 V, GND commun. pdm: false, bits_per_sample: 32bit, canal 0 mono. |
| GPIO16 / 18 | ENTREE - Encodeur rotatif | Encodeur quadrature mecanique (bi-fonction). Pin A sur GPIO16, Pin B sur GPIO18, commune a GND. Resolution 2 detentes par cran. Relache : volume media (0.05 increment, bornes 0.4 - 0.85). Enfonce : teinte HSV +/- 10 deg. |
| GPIO17 | ENTREE - Detection jack 3.5 mm | Contact de commutation du connecteur jack. Cable entre GPIO17 et GND. Filtres delayed_on / delayed_off 200 ms anti-rebond. Anim 'ripple' Jack Plugged / Unplugged + son de confirmation. Variable jack_plugged_recently bloque 800 ms. |
| GPIO7 / 8 / 10 | SORTIE - Bus I2S DAC (i2s_output) | Transmission audio stereo vers le PCM5102. GPIO7 = LRCK, GPIO8 = BCK, GPIO10 = DIN du DAC. PCM5102 en mode esclave, PLL interne (SCK a GND). Format I2S standard, FLT normal latency, DEMP off, XSMT tire au 3.3 V. |
| GPIO9 | SORTIE - Power gate LEDs | Controle d'alimentation de l'anneau WS2812. Commande P-MOSFET high-side qui coupe le +5 V du ruban WS2812 quand inactif. power_supply: led_power active automatiquement le rail a la demande. Reduit la consommation au repos. |
| GPIO21 | SORTIE - Donnees WS2812 | Ligne de donnees RMT vers l'anneau 12 LEDs. Signal serie WS2812 genere par RMT (rmt_symbols: 192, chipset WS2812, rgb_order GRB, max_refresh_rate 15 ms). Partitions [7..11] + [0..6] pour aligner l'indice 0 sur la LED a 12 h. |
| GPIO47 | SORTIE - Enable amplificateur | Activation de l'amplificateur audio de sortie. Broche SHDN / EN de l'ampli Class-D. restore_mode: ALWAYS_OFF, mis a ON 1 s apres boot par script, evite les pops pendant l'init du DAC. Ampli alimente en +5 V. |

§ 04

Configuration des modules

PCM5102, microphone MEMS, anneau WS2812, alimentation

PCM5102 DAC

Le DAC PCM5102 utilise trois broches I2S (BCK, DIN, LRCK) plus cinq broches de configuration fixes (SCK, FMT, FLT, DEMP, XSMT) qui ne se cablent pas au microcontroleur mais directement a GND ou 3.3 V. Aucun bus I2C n'est requis avec ce DAC.

| PIN DAC | CONNEXION | ROLE |
| --- | --- | --- |
| VIN | 3.3 V | Alimentation logique |
| GND | GND | Masse |
| BCK | GPIO8 | Bit Clock I2S |
| DIN | GPIO10 | Donnees audio (data in DAC) |
| LRCK | GPIO7 | Word Select (L/R) |
| SCK | GND | Master clock (PLL interne) |
| FMT | GND | Format I2S standard |
| FLT | GND | Filtre normal latency |
| DEMP | GND | De-emphasis desactive |
| XSMT | 3.3 V | Soft mute off (active) |

| ALIMENTATION - Entree principale 5 V USB-C sur le DevKitC-1 - Regulateur LDO 3.3 V integre pour MCU, DAC et micro - Rail 5 V partage pour les 12 WS2812 (gate GPIO9) - Ampli audio active 1 s apres boot (GPIO47) - Budget courant pic estime : 900 mA (LEDs pleine blancheur). |  | CORRECTIONS DEPUIS LA V1 DU SCHEMA - GPIO10 identifie en DOUT (sortie I2S vers DAC), pas entree - GPIO11 explicitement mis en 32-bit PDM off - GPIO47 ajoute comme enable de l'ampli (etait absent) - GPIO9 requalifie en power gate LED (via power_supply) - Suppression du bus I2C (non utilise avec PCM5102) - Rails d'alimentation +3.3 V / GND explicitement traces - GND commun partage entre MCU, DAC, micro et ampli - XSMT du PCM5102 tire au +3.3 V (soft mute desactive). |
| --- | --- | --- |

§ 05

Pipeline audio

Chaine de traitement complete, format des flux et mixage

L'architecture audio repose sur deux bus I2S physiquement distincts. Le premier (i2s_in) transporte les donnees 32-bit du micro MEMS vers le SoC et alimente la detection de wake word ainsi que la capture pour le pipeline Home Assistant. Le second (i2s_output) transmet un flux stereo 16-bit 48 kHz au DAC PCM5102. Les flux applicatifs (annonces, media) sont uniformises en amont par deux etages resampler, puis combines par un mixer logiciel avant d’etre serialises sur le bus I2S de sortie.

Fig. 2 - Pipeline audio bidirectionnel ESPHome / Home Assistant.

| ENTREE / capture vocale Microphone MEMS. I2S 32-bit mono canal 0, bus i2s_in microWakeWord. 3 modeles + stop, gain x4, VAD actif Voice Assistant. Stream audio vers HA, noise_suppression 0, auto_gain 0 dBFS Home Assistant Pipeline. STT -> Intent resolution -> TTS stream. |  | SORTIE / lecture Media Player (virtuel). Volume 40 %-85 %, increment 5 %, FLAC Resampler x2 flux. announcement + media vers 48 kHz / 16-bit Speaker mixer 2 canaux. Ducking -20 dB pendant annonces, transition 0 s / 1 s I2S -> PCM5102 -> Jack 3.5. Stereo 48 kHz, buffer 100 ms, timeout never. |
| --- | --- | --- |

| FORMAT ANNOUNCEMENTS Codec; FLAC. Canaux; 1 (mono). Sample rate; 48 000 Hz. Bits; 16. |  | FORMAT MEDIA Codec; FLAC. Canaux; 2 (stereo). Sample rate; 48 000 Hz. Bits; 16. |  | DUCKING / REPEAT Ducking annonces; -20 dB. Transition off; 1 s. Repeat one; actif pdt timer. Delay playlist; 500 ms. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

§ 06

Sons embarques

Catalogue des fichiers media_player.files

Tous les retours sonores sont declares dans media_player.files et telecharges depuis le depot officiel esphome/home-assistant-voice-pe. Les 11 sons standards passent par les substitutions YAML (overridables par l'utilisateur), les 5 sons specifiques au firmware (factory reset, easter egg, cloud expired) pointent directement vers GitHub.

| ID FICHIER | FORMAT | SOURCE | ASSET GITHUB |
| --- | --- | --- | --- |
| center_button_press_sound | FLAC | subs | center_button_press.flac |
| center_button_double_press_sound | FLAC | subs | center_button_double_press.flac |
| center_button_triple_press_sound | FLAC | subs | center_button_triple_press.flac |
| center_button_long_press_sound | FLAC | subs | center_button_long_press.flac |
| jack_connected_sound | FLAC | subs | jack_connected.flac |
| jack_disconnected_sound | FLAC | subs | jack_disconnected.flac |
| mute_switch_on_sound | FLAC | subs | mute_switch_on.flac |
| mute_switch_off_sound | FLAC | subs | mute_switch_off.flac |
| wake_word_triggered_sound | FLAC | subs | wake_word_triggered.flac |
| timer_finished_sound | FLAC | subs | timer_finished.flac |
| factory_reset_initiated_sound | MP3 | URL direct | factory_reset_initiated.mp3 |
| factory_reset_cancelled_sound | MP3 | URL direct | factory_reset_cancelled.mp3 |
| factory_reset_confirmed_sound | MP3 | URL direct | factory_reset_confirmed.mp3 |
| easter_egg_tick_sound | MP3 | URL direct | easter_egg_tick.mp3 |
| easter_egg_tada_sound | MP3 | URL direct | easter_egg_tada.mp3 |
| error_cloud_expired | MP3 | URL direct | error_cloud_expired.mp3 |

§ 07

Stack logiciel

ESPHome, wake words, entites, variables globales, scripts

| FIRMWARE ESPHome 2025.9.3+ ESP-IDF recommande PSRAM octal 80 MHz Cache data 64 KB Cache instruction 32 KB mbedTLS TLS 1.3. |  | AUDIO i2s_audio (x2 bus) Speaker mixer 2 canaux Resampler x2 flux Media player virtuel Ducking automatique Buffer 100 ms. |  | VOICE AI microWakeWord local VAD integre Voice Assistant API Wake word selector 3 niveaux Stop word actif pendant timer Noise suppression 0. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

WAKE WORDS & SEUILS DE DECLENCHEMENT

|  | Modele principal (kahrendt v20241226.3), cutoffs 0.56 / 0.69 / 0.85 |
| --- | --- |
|  | Modele alternatif v2, cutoffs 0.83 / 0.92 / 0.97 |
|  | Modele alternatif v2, cutoffs 0.93 / 0.95 / 0.99 |
|  | Mot d'interruption actif pendant TTS et timer |

NIVEAUX DE SENSIBILITE (entite select)

| NIVEAU | okay_nabu | hey_jarvis | hey_mycroft | NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slightly sensitive | 0.85 (217) | 0.97 (247) | 0.99 (253) | 0.000 FAPH (defaut) |
| Moderately sensitive | 0.69 (176) | 0.92 (235) | 0.95 (242) | 0.376 - 1.502 FAPH |
| Very sensitive | 0.56 (143) | 0.83 (212) | 0.93 (237) | 0.751 - 1.878 FAPH |

Probability cutoff (float) / quantized uint8 entre parentheses. FAPH = False Accepts per Hour mesure sur le Dinner Party Corpus.

ENTITES EXPOSEES A HOME ASSISTANT

| SWITCH | mute wake_sound |
| --- | --- |
| LIGHT | led_ring |
| MEDIA_PLAYER | external_media_player |
| SELECT | wake_word_sensitivity |
| EVENT | button_press |
| BUTTON | restart factory_reset |

VARIABLES GLOBALES  /  state machine

| VARIABLE | TYPE / ROLE |
| --- | --- |
| voice_assistant_phase | int - phase courante (1..11) |
| init_in_progress | bool - vrai jusqu'a connexion HA |
| improv_ble_in_progress | bool - provisioning BLE actif |
| dial_touched | bool - encodeur recemment tourne |
| color_changed | bool - teinte en cours de modification |
| jack_plugged_recently | bool - anim ripple en cours |
| jack_unplugged_recently | bool - anim ripple en cours |
| first_active_timer | Timer - timer courant |
| is_timer_active | bool - au moins un timer actif |
| factory_reset_requested | bool - reset en attente de release |
| global_led_animation_index | int - rotation anneau |

SEQUENCE DE DEMARRAGE  /  on_boot

| ETAPE | ROLE |
| --- | --- |
| Priorite 375 | Hook execute apres init reseau et services |
| script.execute: control_leds | Demarre l'animation Twinkle (init_in_progress = true) |
| delay: 1 s | Stabilisation du DAC (evite les pops audio) |
| switch.turn_on: internal_speaker_amp | Active l'ampli (GPIO47 - PAM8403 SHDN) |
| delay: 10 min | Timeout absolu sur la connexion HA / Voice Assistant |
| if (init_in_progress) | Si toujours en init : on bascule a false et on relance control_leds |

SCRIPTS PRINCIPAUX

| SCRIPT | ROLE |
| --- | --- |
| control_leds | Router central, priorite par contexte |
| control_volume | Volume up/down + LED feedback |
| control_hue | Cycle HSV +/- 10 deg |
| ring_timer | Active repeat one + son timer |
| enable_repeat_one | Mode REPEAT_ONE sur media_player |
| disable_repeat | Retour REPEAT_OFF |
| play_sound | Lecture son avec priorite optionnelle |
| fetch_first_active_timer | Selection du timer le plus urgent |
| check_if_timers_active | Booleen global is_timer_active |
| activate_stop_word_once | Stop-word pendant TTS long |

LOGIQUE INTERNE  /  switch timer_ringing

Switch interne (non expose a HA) qui orchestre la sonnerie de timer. Sa transition pilote en cascade le ducking media, l'activation du wake word stop, le repeat_one, et l'animation visuelle.

| TRIGGER | ACTION |
| --- | --- |
| on_turn_on | Apply ducking -20 dB (duration 0 s) sur media_mixing_input |
|  | micro_wake_word.enable_model: stop |
|  | script.execute: ring_timer (active REPEAT_ONE + son) |
|  | script.execute: control_leds (animation Timer Ring) |
| Timeout | Apres 15 min : switch.turn_off automatique (securite) |
| on_turn_off | micro_wake_word.disable_model: stop |
|  | script.execute: disable_repeat (REPEAT_OFF) |
|  | Stop announcement en cours (media_player.stop si is_announcing) |
|  | Apply ducking 0 dB (transition 1 s) - retour volume normal |
|  | script.execute: control_leds (retour etat contextuel) |

§ 08

Retour visuel

Anneau WS2812, 14 animations et mapping des partitions

L'anneau physique (GPIO21, chipset WS2812 GRB, refresh 15 ms) est decoupe en deux partitions virtuelles. La premiere (voice_assistant_leds) est interne et pilotee par la machine a etats. La seconde (led_ring) est exposee a Home Assistant pour un controle utilisateur direct (couleur, luminosite, on/off). Les deux sont mappees sur les memes 12 LEDs physiques avec le decoupage [7..11] puis [0..6] pour aligner l'indice 0 sur la LED situee a 12 h (top). Chaque etat de la machine appelle une lambda adressable avec un update_interval adapte (10 ms pour les pulses, 50 ms pour les spins, 1 s pour les indicateurs lents). La luminosite est interpolee depuis la valeur utilisateur avec un minimum de 20 % pour garantir la visibilite.

Fig. 3 - Dix etats de l'anneau LED, du repos a la sonnerie de minuterie.

14 ANIMATIONS CONTEXTUELLES

| ANIMATION | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Idle | En attente du wake word, anneau eteint ou couleur utilisateur |
| Waiting | Spin horaire lent (100 ms) apres wake word |
| Listening | Spin horaire rapide (50 ms) pendant STT/VAD |
| Thinking | Pulse deux LEDs opposees (10 ms), 10 paliers |
| Replying | Spin anti-horaire pendant TTS |
| Muted | LEDs rouges aux positions micros et HP |
| Error | Pulse rouge complet, sortie apres 1 s |
| Timer Tick | Remplissage proportionnel au temps restant |
| Timer Ring | Pulse complet a la sonnerie |
| Jack Plug / Unplug | Ripple double-sens, 40 ms |
| Volume Display | Barre proportionnelle au volume media |
| Rainbow | Easter egg morse H-A (.... ._) |
| Factory Reset | Remplissage rouge progressif, 1 s par LED |
| No HA Connection | Twinkle rouge pendant perte API/WiFi |

EFFETS LED NOMMES  /  voice_assistant_leds[effects]

Les 14 animations contextuelles s'appuient sur 17 effets addressable_lambda declares dans la partition voice_assistant_leds. Chaque effet a son propre update_interval et utilise la teinte courante de led_ring comme couleur de base.

| NOM EFFET (YAML) | TYPE | INTERVALLE |
| --- | --- | --- |
| Waiting for Command | lambda | 100 ms |
| Listening For Command | lambda | 50 ms |
| Thinking | lambda | 10 ms |
| Replying | lambda | 50 ms |
| Muted or Silent | lambda | 16 ms |
| Voice kit startup failed | lambda statique | - |
| Volume Display | lambda | 50 ms |
| Center Button Touched | lambda | 16 ms |
| Twinkle | twinkle | probability 50 % |
| Error | lambda pulse | 10 ms |
| Timer Ring | lambda pulse | 10 ms |
| Timer Tick | lambda | 100 ms |
| Rainbow | rainbow | width 12 |
| Tick | lambda (Morse) | 333 ms |
| Factory Reset Coming Up | lambda progressif | 1 s par LED |
| Jack Plugged | lambda ripple | 40 ms |
| Jack Unplugged | lambda ripple | 40 ms |

MACHINE A ETATS - BOUTON CENTRAL

| EVENEMENT | DUREE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| Simple clic | < 1 s | Arret en cascade : timer > announcement > pipeline vocal > media. Demarre le VA si rien n'est actif et si non mute. |
| Double clic | ~ 1 s x2 | Evenement expose button_press.double_press pour automations HA, son de confirmation joue. |
| Triple clic | ~ 1 s x3 | Evenement triple_press, son dedie, non mappe par defaut dans le firmware. |
| Appui long | >= 1 s | Evenement long_press, extinction de l'anneau LED, son de confirmation. |
| Avertissement reset | 10 s | Animation rouge progressive + son factory_reset_initiated. Annulable au relachement. |
| Factory reset confirme | 22 s | Son factory_reset_confirmed, LED rouge fixe, efface la config au relachement. |
| Easter egg | Morse H-A | Sequence .... / ._ en moins de 2 s par pulse. Anime Rainbow + son tada. |
| LED activation | on_press | Anneau allume en couleur utilisateur au simple contact, script control_leds_center_button_touched. |
| Retour idle | on_release | Relance control_leds pour retrouver l'animation contextuelle courante. |

§ 09

Reseau et securite

Connectivite, services exposes et mecanismes de protection

| CONFIGURATION RESEAU SSID; domkam (2.4 GHz). IP statique; 192.168.1.197. Gateway; 192.168.1.254. Masque; 255.255.255.0. DNS 1 / DNS 2; 192.168.1.254 / 8.8.8.8. Fast connect; active. Power save; NONE (latence min). AP fallback; Voice-S3-Fallback. Captive portal; active. mDNS; active.. |  | SERVICES EXPOSES PORT / NOM; DETAIL. 6053 API ESPHome; Noise Protocol chiffre, reboot watchdog 15 min. 80 Web server v2; include_internal true, OTA desactivee sur ce port. 3232 OTA ESPHome; Protege par mot de passe. mDNS Auto-decouverte; Resolution locale s3-salle-de-bain.local. LOG Debug stream; Niveau DEBUG, log i2s_audio DEBUG.. |
| --- | --- | --- |

| Chiffrement API Cle pre-partagee Noise Protocol 32 octets, sessions ephemeres, pas d'exposition des donnees vocales.. |  | OTA securise Mot de passe dedie pour le port 3232, desactive sur le serveur web v2 pour eviter toute surface inutile.. |  | Resilience Si perte API ou WiFi, anim rouge twinkle. AP fallback demarre automatiquement pour reconfig Improv BLE.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

§ 10

Boitier imprime 3D

Galet compact PA-CF, facade haut-parleurs, molette centrale

Fig. 4 - Boitier v4, galet rectangulaire arrondi (rendu CAO), impression PA-CF.

PHILOSOPHIE DU DESIGN

Le boitier adopte une forme de galet rectangulaire arrondi (coins R22) de 121 x 90 mm pour 57 mm de hauteur, dimensionne au plus juste autour de la carte porteuse 76,7 x 108 mm. Le capot et le bac se ferment par une levre peripherique en press-fit : aucune vis n'est visible sur le dessus, seule une encoche laterale discrete permet le demontage. L'inspiration puise dans la tradition Dieter Rams / Braun : minimalisme, fonction evidente, absence totale d'ornement superflu.

Imprime en PA-CF (nylon charge fibre de carbone), le boitier offre rigidite et stabilite dimensionnelle et tolere l'humidite et les ecarts thermiques d'une salle de bain. Deux haut-parleurs pleine-bande de 40 mm tirent droit devant (front-firing) au travers de grilles hexagonales en facade. L'anneau LED WS2812, monte sous le capot, est lisse par une gorge diffusante en une couronne lumineuse homogene autour de la molette centrale.

Ergonomie. La molette centrale (encodeur EC11 a montage panneau + anneau LED) tombe naturellement sous le doigt ; le format galet compact se pose sur n'importe quelle etagere ou rebord de lavabo, haut-parleurs diriges vers l'utilisateur.

| DIMENSIONS Encombrement; 121 x 90 x 57 mm. Carte; 76,7 x 108 mm. Coins; R22 (galet). Paroi / fond; 2,6 / 3,0 mm. Forme; galet rectangulaire. |  | IMPRESSION 3D Matiere; PA-CF. Remplissage; gyroid 25 %. Parois; 4 perimetres. Dessus / dessous; 5 couches. Buse / plateau; 290 / 100 C. |  | FINITIONS Fermeture; levre press-fit. Bouton; Alu 6061 brosse anodise. Anneau LED; gorge diffusante. Pieds; silicone. Assemblage; aucune vis visible. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

§ 11

Vue eclatee et nomenclature

Architecture interne, configuration acoustique, fichiers CAO

Fig. 5 - Vue eclatee du boitier v4 : capot a molette centrale + bac a facade HP.

| ARCHITECTURE INTERNE 1. Capot; Plaque PA-CF, molette centrale, gorge anneau LED, levre press-fit. 2. Encodeur EC11; Montage panneau (douille M7), cable aux connecteurs SW1/DS1. 3. Anneau LED; WS2812 sous capot, gorge diffusante (O60/44 mm). 4. Microphone MEMS; Pinhole conique 0.8 mm, place au-dessus du module INMP441. 5. PCB porteur; ESP32-S3, PCM5102, ampli PAM8403 - carte 76,7 x 108 mm. 6. Haut-parleurs; 2 HP 40 mm front-firing, grilles hexagonales en facade. 7. Entretoises; 4 x M3 alignees sur les trous MK1-MK4 reels du PCB. 8. Bac; PA-CF, pieds silicone, port USB-C (sur J2), events de fond.. |  | CONFIGURATION ACOUSTIQUE 2 haut-parleurs pleine-bande; 40 mm / 4 ohms / 3 W. Orientation front-firing; son dirige vers l'utilisateur. Anneaux de vissage M2.5; fixation HP en facade. Joints d'enceinte TPU; etancheite / compression. Coque PA-CF rigide; limite les resonances. Grille hexagonale; integree (motif imprime 3D). Reponse visee; 180 Hz - 18 kHz (+/- 4 dB). SPL max utile; ~82 dB a 50 cm.. |
| --- | --- | --- |

NOMENCLATURE MATERIAUX  /  BOM mecanique

| PIECE | MATERIAU | QTE | NOTES |
| --- | --- | --- | --- |
| Capot (v4_top) | PA-CF | 1 | Impression 3D, parois 4, gyroid 25 % |
| Bac (v4_base) | PA-CF | 1 | Facade HP, USB-C, entretoises integres |
| Joints d'enceinte | TPU 95A | 2 | v4_speaker_gasket, compression |
| Bouton central | Alu 6061 brosse anodise | 1 | Sur encodeur EC11 (douille M7) |
| Anneau LED | WS2812 (12 LED) | 1 | Monte sous capot, gorge diffusante |
| Haut-parleurs | 40 mm / 4 ohms / 3 W | 2 | Pleine-bande, front-firing |
| Vis M3 | Inox | 4 | Fixation PCB (trous MK1-MK4) |
| Vis M2.5 | Inox | 8 | Fixation HP en facade |
| Pieds silicone | Shore A 30 | 4 | Anti-derapant, sous le bac |

TELECHARGEMENT DES FICHIERS CAO

Les trois pieces du boitier sont fournies en sources parametriques OpenSCAD (.scad), en maillages STL, en solides STEP (reference CAO / fabricant) et en projet OrcaSlicer .3mf pret a trancher (reglages PA-CF). Les sources .scad sont la verite du design (tout est pilote par params.scad) ; le .3mf permet d'imprimer directement sur RatRig V-Core 3 400.

| PIECE | DESCRIPTION | STL | STEP |
| --- | --- | --- | --- |
| v4_base | Bac : facade HP, USB-C, entretoises PCB | v4_base.stl | v4_base.step |
| v4_top | Capot : molette, anneau LED, micro, levre | v4_top.stl | v4_top.step |
| v4_speaker_gasket | Joints d'enceinte x2 (TPU) | v4_speaker_gasket.stl | v4_speaker_gasket.step |

| README.md - parametres d'impression (PA-CF, couche 0,2 mm, 4 parois, 5 dessus/dessous, gyroid 25 %, sans support, buse 290 C / plateau 100 C). | LICENCE Materiel - CERN-OHL-S-2.0 Documentation - CC-BY-SA 4.0 |
| --- | --- |

§ 12

Annexe YAML

Extraits cles de s3-salle-de-bain.yaml

Les blocs ci-dessous sont reproduits a l'identique du fichier ESPHome de production. Pour la configuration complete (lambdas LED, scripts control_leds_*, gestion timer, automation voice assistant), se referer au fichier source s3-salle-de-bain.yaml.

esp32 - board et framework

esp32: board: esp32-s3-devkitc-1 cpu_frequency: 240MHz variant: esp32s3 flash_size: 16MB framework: type: esp-idf version: recommended sdkconfig_options: CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_64KB: "y" CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_LINE_64B: "y" CONFIG_ESP32S3_INSTRUCTION_CACHE_32KB: "y" CONFIG_SPIRAM_RODATA: "y" CONFIG_SPIRAM_FETCH_INSTRUCTIONS: "y" CONFIG_MBEDTLS_SSL_PROTO_TLS1_3: "y" psram: mode: octal speed: 80MHz

i2s_audio - deux bus distincts

i2s_audio: - id: i2s_output # vers PCM5102 i2s_lrclk_pin: { number: GPIO7 } i2s_bclk_pin: { number: GPIO8 } - id: i2s_in # depuis microphone MEMS i2s_lrclk_pin: { number: GPIO4 } i2s_bclk_pin: { number: GPIO5 } microphone: - platform: i2s_audio i2s_audio_id: i2s_in id: external_microphone adc_type: external i2s_din_pin: GPIO11 pdm: false bits_per_sample: 32bit

speaker - mixer + resampler + DAC

speaker: # Sortie hardware PCM5102 (16-bit 48 kHz stereo) - platform: i2s_audio id: i2s_audio_speaker sample_rate: 48000 i2s_mode: primary i2s_dout_pin: GPIO10 bits_per_sample: 16bit dac_type: external channel: stereo timeout: never buffer_duration: 100ms # Mixer combinant annonce + media - platform: mixer id: mixing_speaker output_speaker: i2s_audio_speaker num_channels: 2 source_speakers: - id: announcement_mixing_input - id: media_mixing_input # Resampler par flux applicatif - platform: resampler id: announcement_resampling_speaker output_speaker: announcement_mixing_input sample_rate: 48000 bits_per_sample: 16 - platform: resampler id: media_resampling_speaker output_speaker: media_mixing_input sample_rate: 48000 bits_per_sample: 16

media_player - pipelines + ducking

media_player: - platform: speaker id: external_media_player name: Media Player volume_increment: 0.05 volume_min: 0.4 volume_max: 0.85 announcement_pipeline: speaker: announcement_resampling_speaker format: FLAC num_channels: 1 # mono sample_rate: 48000 media_pipeline: speaker: media_resampling_speaker format: FLAC num_channels: 2 # stereo sample_rate: 48000 on_announcement: - mixer_speaker.apply_ducking: id: media_mixing_input decibel_reduction: 20 duration: 0.0s

micro_wake_word + selector de sensibilite

micro_wake_word: id: mww microphone: microphone: external_microphone channels: 0 gain_factor: 4 stop_after_detection: false models: - model: okay_nabu # kahrendt v20241226.3 - model: hey_jarvis # v2 - model: hey_mycroft # v2 - model: stop internal: true vad: select: - platform: template name: "Wake word sensitivity" initial_option: Slightly sensitive options: - Slightly sensitive # cutoffs 0.85 / 0.97 / 0.99 - Moderately sensitive # cutoffs 0.69 / 0.92 / 0.95 - Very sensitive # cutoffs 0.56 / 0.83 / 0.93

voice_assistant - pipeline complet

voice_assistant: id: va microphone: external_microphone media_player: external_media_player micro_wake_word: mww use_wake_word: false noise_suppression_level: 0 auto_gain: 0 dbfs volume_multiplier: 1 on_start: - mixer_speaker.apply_ducking: id: media_mixing_input decibel_reduction: 20 duration: 0.0s on_end: - mixer_speaker.apply_ducking: id: media_mixing_input decibel_reduction: 0 duration: 1.0s

CONCLUSION

Un dispositif complet, prive et extensible.

Le projet demontre qu'un ESP32-S3 peut heberger une experience vocale de bout en bout : detection de wake word locale en temps reel, pipeline audio bi-directionnel avec mixage et ducking, retour visuel de haute fidelite et integration profonde a Home Assistant via une API chiffree. Toutes les interactions physiques (bouton, encodeur, jack, switch mute) sont exposees comme entites dans HA, ouvrant la voie a des automations avancees sans aucune dependance au cloud.

COLOPHON

| Module | S3 Salle de Bain - Rapport Technique v3 |
| --- | --- |
| Auteur | Hanafi Benmesbah |
| Organisation | domokami |
| Base | s3-salle-de-bain.yaml |
| Depot | github.com/hanafi09/s3-salle-de-bain |
| Plateforme | ESPHome 2025.9.3+ / ESP32-S3 DevKitC-1 |
| Date | 10 juin 2026 |